Инструкция по работе с надстройкой АвтоКЛИН. 
Блок «Гидроизоляция»

- Общие сведения о надстройке

Блок «Гидроизоляция» (или «Раскладка рулонов гидроизоляции», далее по тексту РРГ) является дополнением программы «АвтоКЛИН» и предназначена для:

- автоматической раскладки рулонов гидроизоляции на плоской кровле;

- подсчета ширины рулонов, в зависимости от ветровой нагрузки на кровлю;

- расчета количества крепежа на 1 м2, в зависимости от ветровой нагрузки на кровлю;

- определения толщины балластного слоя, в соответствии с методикой СП 20.13330 и СП 17.13330;

- подсчета высоты и количества крепежа, расположенного над клиновидной изоляцией (учитывает толщину изоляции, находящуюся в месте установки крепежа);

- определения общего количества гидроизоляции, с делением на ветровые зоны и ширину рулонов.

- Обзор команд (краткий)

Внешний вид ленты программы РРГ:

1- диспетчер типов кровель;

2- калькулятор расчета ветровой нагрузки на кровлю по СП20 (так же доступен ввод пользовательских параметров, к примеру расчет из шведского калькулятора);

3- инструмент построения ветровых зон на кровле;

4- инструмент построения рулонов гидроизоляции на кровле;

5- выгрузка результатов расчета в проект/ excel (данные таблицы, в основном будут использоваться дли импорта в сторонние приложения, в связи с этим кнопка вынесена отдельно);

6- инструменты для оформления чертежа (таблицы, выноски, узлы);

7- инструмент построения маркеров/ высотных от сеток, отображающих высоту крепежа в шве гидроизоляции, в зависимости от толщины ОТИ и клиновидной изоляции;

8- инструмент выделения подобных объектов (работает применимо к элементам, созданным при помощи надстройки).

- Алгоритм работы с программой

- Пользователь вводит исходные данные по объекту. Кнопка (1);

- Назначает необходимо количество типов кровель. Кнопка (1);

- Выполняет ветровой расчет или заполняет готовые результаты расчета. Кнопка (2);

- Выполняет построение ветровых зон на кровле. Делает 2 заготовки: для СВЗ и РГИ. Кнопка (3);

- Оформляет схему ветровых зон. Кнопка (3);

- Выполняет раскладку гидроизоляции. Кнопка (4);

- Оформляет чертеж узлами, выносками и таблицами (при необходимости). Кнопка (6);

- Печатает расчет или экспортирует результаты расчета в виде таблиц excel. Кнопка (5).

Описание кнопок см. п. 3 Обзор команд.

- Обзор команд (подробный)

  - Диспетчер типов кровли (ДТК)

Назначение: Создание и сохранение нескольких типов кровель в одном файле.

Внешний вид окна:

Описание функционала:

1- поле отображает активный тип кровли, по которому будет выполняться построение;

2- вводим название объекта. Применимо ко всем типам кровель;

3- вводим адрес объекта. Применимо ко всем типам кровель;

4- указываем номер расчета. Применимо ко всем типам кровель;

5- выделяет все элементы, которые относятся к выбранному типу кровли. Предварительно необходимо выделить тип кровли: , элементы которого хотим выделить;

6- пользователь указывает примечание к выбранному типу кровли (название системы. Тип основания и пр.). Необходимо для администрирования типов кровель, заданных в проекте;

7- отображает название типа кровли в диспетчере проекта. Поле «Название» заполняется автоматически при добавлении нового типа кровли. Нумерация типов последовательная. Изменение названия поля не предусмотрено;

8- назначает выбранный тип кровли текущим. По текущему типу кровли выполняется дальнейшая работа приложения, т.е. какой тип кровли активный, туда и прописываются результаты расчета.

9- закрывает окно, с сохранением настроек;

10- закрывает окно, без сохранения настроек;

11- добавление/ удаление новых типов кровель.

  - Ветровой расчет (ВР)

Назначение: определение ветрового давления на поверхность кровли. Расчет необходимого количества крепежа для крепления гидроизоляции.

Предусмотрено два типа ввода данных:

1) Расчет по СП20. Пользователь вводит исходные данные для расчета и выполняет калькуляцию. Т.е. подбор рулонов и шаг крепежа рассчитывает программа, согласно СП20 и СП17.

2) Пользовательский ввод данных.  Пользователь переносит в программу уже готовые результаты расчета. Т.е. подбор рулонов и шаг крепежа выполнен в сторонней программе.

Внешний вид окна:

Описание функционала:

- информация о текущем типе кровли

- вкладки, переключающие расчеты по СП20(17) и Польз. расчетом.

* Важно: для дальнейшего расчета берутся данные из активной вкладки (на какой вкладке закрыли расчета, по тем данным и будет дальше считать программа).

1- исходные данные по типу кровли, ее габаритам и способе фиксации гидроизоляции. Необходимы для подбора ширины мембраны, шага и высоты крепежа (либо толщины балласта).;

2- отображает информацию о результатах расчета ветровой нагрузки по СП 17.13330, служит для предварительного анализа расчета.

Внешний вид окна «Предварительный расчет»:

  - Построение ветровых зон (ПВЗ)

Назначение: Построение границ ветровых зон (угловая, парапетная, центральная). Разметка зон осуществляется на основании алгоритмов СП 20.13330 и EN 1991-1-4. Доступно построение зон с учетом кратности рулонов.

Внешний вид окна:

Описание функционала:

- отображение текущего типа кровли. При необходимости, возможно сменить текущий тип кровли из окна ПВЗ и выполнить построение.

- чекбокс отвечает за округление ветровых зон, в зависимости от ширины рулонов. Ширина парапетной зоны зависит от ширины рулона, расположенного в парапетной зоне. Ширина угловой зоны зависит от ширины рулона, расположенного в угловой зоне.

Важно: если в разделе «2.2 ВР» данные не заполнены, функция «с учетом кратности рулонов» не будет работать (т.к. не заполнены данные по размерам рулонов).

- ветровые зоны строятся сразу с размерами.

Размерный стиль аннотативный, необходимо заранее выставить правильный масштаб (рекомендуемый 1: 100).

- выполняет построение зон, согласно алгоритма, указанного в EN 1991-1-4.

- переход к построению зон кровли. По умолчанию, активен алгоритм построения зон по СП 20.13330. Если установлен чекбокс , то алгоритм переключается на условия из EN 1991-1-4.

Алгоритм построения:

1) активируем кнопку «Построить зоны»;

2) выбираем контур полилинии (контур кровли);

3) завершаем команду.

- активирует кнопки построения штриховок соответствующих зон. Штриховка аннотативная, необходимо заранее выставить правильный масштаб (рекомендуемый 1: 100).

  - Раскладка рулонов гидроизоляции (РГ)

Назначение: раскладка рулонов гидроизоляции на кровле.

Раскладка на поверхности кровли рулонов гидроизоляции в соотв. зонах (угловая, парапетная, центральная). Зоны подготавливаются на шаге «5.3 ПВЗ». Размеры рулонов берутся на основании результатов расчета раздела «5.2 ВР».

Внешний вид окна РГ:

Описание функционала:

- выбор зоны, для которой будет выполняться раскладка рулонов.

*Важно. Если выбрана угловая зона, а построение гидроизоляции выполняется в парапетной, то программа занесет данные по площади и крепежам в угловую зону, несмотря на то, что на чертеже построена парапетная.

- краткая информация о мембране, которая получилась в результате расчета на шаге «5.2 ВР». Для каждой зоны результаты рассчитываются отдельно.

- ввод параметров смещения «штриховки» рулонов» относительно начальной линии построения раскладки.

Пример смещения раскладки рулона:

- построение «штриховки» рулонов» с отображением первого бокового шва без перехлеста

- построение зеркальной раскладки «штриховки» рулонов

- построение «штриховки» рулонов» с отображением последнего бокового шва без перехлеста

- активация инструмента построения рулонов гидроизоляции.

Алгоритм работы инструмента:

1) выбираем нужную зону ;

2) устанавливаем необходимые смещения рулонов, и тип отображения швов ;

3) активируем кнопку «построить РГИ» (переходим к построению);

4) строим линию, параллельно которой будут раскладываться боковые швы гидроизоляции (аналог линии ендовы в клинах);

5) выбираем точку внутри контура зоны;

6) выполняется построение рулонов.

Правила построения:

- выполняет построение отдельного рулона гидроизоляции. Необходимо, для формирования «конькового рулона»

Внешний вид окна:

Алгоритм работы инструмента:

1) Нажимаем кнопку

2) В открывшемся окне выбираем нужный типоразмер рулона  и нажимаем кнопку

3) Далее выполняем построение рулона. Принцип построения как у полилинии. Привязка идет в центре рулона.

- выполняет построение швов, которые мы не можем сформировать программа, с помощью инструмента РГИ, данные швы пользователь проставляет вручную.

К примеру: торцевой шов между центральной и парапетной зоной

Внешний вид окна:

Алгоритм построения:

1) Активируем команду ;

2) Строим мультилинию в местах стыков мембраны

3) Завершаем построение.

  - Документация (Д)

Назначение: представление результатов расчета в табличном виде. Выгрузка данных в excel.

Внешний вид окна:

Описание функционала:

- отображение текущего типа кровли. Возможность смены типа кровли из окна «Д».

- выгружает таблицу с параметрами расчета, указанными в разделе «5.2 ВР».

- выгружает таблицу с результатами ветрового расчета и подбором мембраны.

- выгружает таблицу с общим количеством мембраны, относящееся к текущему типу кровли

- выгружает таблицу с крепежом для гидроизоляции. Крепеж считается с учетом шага крепежа в шве мембраны и с учетом толщины ОТИ и клинов.

- выгружает таблицу с подробным распределением крепежа по зонам

- выгружает таблицу крепежа (общую) по фрагменту кровли, на которой построен крепеж гидроизоляции

- выгружает таблицу крепежа (с делением по зонам) по фрагменту кровли, на которой построен крепеж гидроизоляции

- экспортирует таблицу в excel (пока экспорт не настраивали)

  - Оформление чертежа (ОЧ)

Назначение: содержит вспомогательные инструменты, необходимые для оформления чертежа раскладки гидроизоляции.

Внешний вид окна:

Описание функционала:

- отображение текущего типа кровли. Возможность смены типа кровли из окна ОЧ.

- выгружает таблицу с параметрами расчета, указанными в разделе «5.2 ВР».

- выгружает таблицу с результатами ветрового расчета и подбором мембраны.

- выгружает схему расположения крепежа на мембране в зависимости от зоны кровли и разрез по крепежу

- автоматически формирует выноску с информацией о типе мембраны, ее ширине и шаге крепежа.

Алгоритм построения выноски:

1) Выбираем инструмент «Выноска РГИ» ;

2) Выбираем шов гидроизоляции (мультилинию в нужной зоне);

3) Указываем точку вставки выноски

4) Завершаем построение.

  - Крепеж (К)

Назначение: Позволяет построить маркеры высоты крепежа по боковым и торцевым швам гидроизоляции. Высота считается с учетом толщины ОТИ и клинов

Алгоритм построения:

1) Перед построением должна быть начерчена кровля с клинами и разложенной на ней гидроизоляцией;

2) Выбираем инструмент «Крепеж»;

3) Последовательно выбираем мультилинии (швы) на которых мы хотим отобразить маркеры с высотой крепежа;

4) Нажимаем «Enter».

Для отображения маркеров крепежа необходимо включить слой  или нажать на кнопку  на панели КЛИН.

  - Выделить подобные элементы (ВПЭ)

Назначение: Выделяет все элементы, у которых одинаковы тип кровли, тип элемента и ветровая зона.

Алгоритм построения:

1) Выделит 1 элемент, категорию которого требуется выделить;

2) Нажимаем на кнопку «Выделить подобные элементы»;

3) Схожие элементы выделяются для редактирования.